# SUMÁRIO

TOMO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS E AS BUILT DE TERRAPLANAGEM (PARTE 01)

SUMÁRIO	1

1.	APRESENTAÇÃO	5

2.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	6

3.	LOCALIZAÇÃO	6

4.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	7

4.1.	A OBRA FIOL LOTE 6F	7

4.2.	PROJETO GEOMÉTRICO	7

4.3.	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	7

4.4.	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	8

4.5.	PROJETO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	8

4.6.	PROJETO DE SUPERESTRUTURA E VIA PERMANENTE	8

4.7.	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	8

5.	AS BUILT	9

5.1.	TERRAPLANAGEM	9

5.1.1.	APRESENTAÇÃO	9

5.1.2.	HISTÓRICO	9

5.1.3.	CORTES	11

5.1.3.1.	CORTE CA 039	11

5.1.3.2.	CORTE CA 040	13

5.1.3.3.	CORTE CA 045	16

5.1.3.4.	CORTE CA 046	19

5.1.3.5.	CORTE CA 048	21

5.1.3.6.	CORTE CA 049	23

5.1.3.7.	CORTE CA 062	25

5.1.3.8.	CORTE C 063	28

5.1.3.9.	CORTE C 064	31

5.1.3.10.	CORTE C 065-066-067	33

5.1.3.11.	CORTE C 070	36

5.1.3.1.	CORTE PN – 698+780	38

5.1.3.2.	CORTE C 071	40

5.1.3.3.	CORTE C 072	43

5.1.3.4.	CORTE C 073	45

5.1.3.5.	CORTE C 075	48

5.1.3.6.	CORTE C 076	51

5.1.3.7.	CORTE C 077	54

5.1.3.8.	CORTE C 078	57

5.1.3.9.	CORTE C 079	59

5.1.3.10.	CORTE C 080	62

5.1.3.11.	CORTE C 082	65

5.1.3.12.	CORTE C 102	67

5.1.3.13.	CORTE C 103	70

5.1.3.14.	CORTE C 104	72

5.1.3.15.	CORTE C 105	75

5.1.3.16.	CORTE C 106	77

5.1.3.17.	CORTE C 107	80

5.1.3.18.	CORTE C 111	82

5.1.3.19.	CORTE C 112	84

5.1.3.20.	CORTE C 116	86

5.1.3.21.	CORTE C 118	88

5.1.3.22.	CORTE C 119	91

5.1.3.23.	CORTE C 121	93

5.1.3.24.	CORTE C 127	95

5.1.3.25.	CORTE C 128	97

5.1.3.26.	CORTE C 129	99

5.1.3.27.	CORTE C 140 CX	102

TOMO II – CONSIDERAÇÕES GERAIS E AS BUILT DE TERRAPLANAGEM (PARTE 02)

5.1.4.	ATERROS	104

5.1.4.1.	ATERRO A 050	104

5.1.4.2.	ATERRO A 051	107

5.1.4.3.	ATERRO A 057	109

5.1.4.4.	ATERRO A 059	112

5.1.4.5.	ATERRO A 060	114

5.1.4.6.	ATERRO A 073	117

5.1.4.7.	ATERRO A 074	120

5.1.4.8.	ATERRO A 075	123

5.1.4.9.	ATERRO A 078	126

5.1.4.10.	ATERRO PN	129

5.1.4.11.	ATERRO A 082	132

5.1.4.12.	ATERRO A 083	134

5.1.4.13.	ATERRO A 084	137

5.1.4.14.	ATERRO A 085	139

5.1.4.15.	ATERRO A 086	141

5.1.4.16.	ATERRO A 087	143

5.1.4.17.	ATERRO A 088	145

5.1.4.18.	ATERRO A 089	148

5.1.4.19.	ATERRO A 090	151

5.1.4.20.	ATERRO A 091	154

5.1.4.21.	ATERRO A 092	157

5.1.4.22.	ATERRO A 093	160

5.1.4.23.	ATERRO A 094	162

5.1.4.24.	ATERRO A 095	165

5.1.4.25.	ATERRO A 096	168

5.1.4.26.	ATERRO A 097	169

5.1.4.27.	ATERRO A 121	172

5.1.4.28.	ATERRO A 122	174

5.1.4.29.	ATERRO A 123	176

5.1.4.30.	ATERRO A 124	178

5.1.4.31.	ATERRO A 125	180

5.1.4.32.	ATERRO A 126	183

5.1.4.33.	ATERRO A 127	185

5.1.4.34.	ATERRO A 130	187

5.1.4.35.	ATERRO A 131	189

5.1.4.36.	ATERRO A 132	192

5.1.4.37.	ATERRO A 133	194

5.1.4.38.	ATERRO A 134	197

5.1.4.39.	ATERRO A 135	198

5.1.4.40.	ATERRO A 136	200

5.1.4.41.	ATERRO A 139	203

5.1.4.42.	ATERRO A 193	204

5.1.4.43.	ATERRO A 194	207

5.1.4.44.	ATERRO A 195	209

5.1.4.45.	ATERRO A 196	211

5.1.5.	CAIXA DE EMPRÉSTIMO E ALARGAMENTO DE CORTE	214

5.1.6.	SUBLASTRO	214

TOMO III – CONSIDERAÇÕES GERAIS E AS BUILT DE TERRAPLANAGEM (PARTE 01)

5.2.	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	215

5.2.1.	DRENAGEM SUPERFICIAL	215

5.2.2.	OBRAS DE ARTE CORRENTES	216

5.2.3.	QUADRO RESUMO DOS BUEIROS	216

5.2.4.	NOTAS DE SERVIÇODE OBRAS DE ARTE CORRENTE	216

5.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	216

5.3.1.	PASSAGEM DE NÍVEL	216

5.3.2.	TRAVESSIA DE IRRIGAÇÃO E ELÉTRICA	216

5.3.3.	CERCA	217

5.4.	SUPERESTRUTURA	218

5.4.1.	APRESENTAÇÃO	218

5.4.2.	BRITA DE LASTRO	218

5.4.3.	TRILHOS	218

5.4.4.	DORMENTES DE CONCRETO	218

5.5.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	218

5.6.	MEIO AMBIENTE	220

5.6.1.	APRESENTAÇÃO	220

5.6.2.	PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE FLORA E SUBPROGRAMAS	220

5.6.3.	PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA FAUNA E SUBPROGRAMAS	221

5.6.4.	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS	223

5.6.5.	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E SUBPROGRAMAS	224

5.6.6.	PROGRAMA DE TREINAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DA MÃO DE OBRADE GERENCIAMENTO DE OBRAS E SUBPROGRAMAS	228

5.7.	CONTROLE TECNOLÓGICO	229

5.7.1.	CONTROLE GEOTÉCNICO DE SOLOS	229

5.7.2.	CONTROLE TECNOLÓGICO DE BRITA PARA LASTRO	229

5.7.3.	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	229

5.8.	ARQUIVOS TOPOGRÁFICOS	230

5.9.	FOTOS E VÍDEOS	230

5.10.	PEÇAS GRÁFICAS	230

6.	LISTA DE FIGURAS	231

7.	LISTA DE GRÁFICOS	232

8.	LISTA DE TABELAS	234

9.	LISTA DE FOTOS	236

# APRESENTAÇÃO

O Consórcio Urbaniza-Setepla-Engecorps, contratado para os serviços de Supervisão das Obras de Implantação da Ferrovia Integração Oeste-Leste – FIOL, Lote 6F-S TRECHO: ILHÉUS (BA) – FIGUEIRÓPOLIS (TO), SUBTRECHO: Rio São Francisco (825 + 230) até o Rio sem Denominação lI (km 665 + 920), conforme contrato nº 012/2011 e Processo nº 100/2010, apresenta para apreciação da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, o Relatório “AS BUILT” com Termo de Aceite Parcial de Obras e Serviços.

Este relatório é constituído dos seguintes volumes:

- TOMO I – Considerações Gerais e As built de Terraplanagem (Parte 01)

- TOMO II – As built de Terraplanagem (Parte 02)

- TOMO III – As built de Drenagem, Obras de Arte Corrente, Obras Complementares, Obras de Arte Especiais e Meio Ambiente (Parte 03)

Foi disponibilizado também um HD Externo com todos os dados digitais, organizados da seguinte forma:

- 01 - MEMORIAL DESCRITIVO

- 02 - PLANILHA MEDIÇÃO FINAL

- 03 - MEMÓRIAS DE MEDIÇÃO

- 04 - MEMORIAS_ARQUIVOS COMP - OBRAS COMPLEMENTARES

- 05 - CARTAS

- 06 – FICHAS DE LIBERAÇÃO

- 07 – NOTAS DE SERVIÇOS

- 08 - PROJETOS

- 09 – RAT

- 10 - RELATÓRIO ACEITE PARCIAL

- 11 - RDO

- 12 – ENSAIOS

- 13 – ARQUIVOS BRUTOS TOPOGRAFIA

- 14 – ARQUIVOS AUTOCAD 3D - MEDIÇÃO

- 15 - SONDAGENS

- 16 – PLANO DE FOGO

- 17 – NOTAS TÉCNICAS

- 18 – LEVANTAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE – MA

- 19 - FOTOS

- 20 – PROCESSAMENTO E MODELAGEM

- 21 – CONTROLE DE DRENAGEM

- 22 – PLANILHA DE MEDIÇÕES CONTRUTORA

São Félix do Coribe, 02 de fevereiro de 2021.

...........................................................................

Cristiano Rodrigues Freitas

Coordenador de Contrato

CONSÓRCIO – URBANIZA-SETEPLA-ENGECORPS

FIOL – LOTE 6F

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A execução das obras da Ferrovia Oeste-Leste (FIOL) no referido Lote, esteve a cargo do Consórcio Ferrovia de Integração - CFI.

Os serviços de supervisão das obras foram realizados sob as condições explícitas do contrato nº 100/2010 publicado no DOU em 30/12/2010, decorrente da licitação regida pelo edital de concorrência n° 13/2010, fundamento legal no Art. 23, inciso I da Lei nº. 8.666 de 21/06/93, firmado entre o Consórcio Supervisor e a empresa VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.

# LOCALIZAÇÃO

O Lote 06F da FIOL - Ferrovia de Integração Oeste-Leste está localizado no oeste do estado da Bahia, iniciando-se no Km 645+700 em Ponte Velha município de Santa Maria da Vitória e finalizando no Km 807+939,19 no Rio São Francisco, interceptando os municípios de Santa Maria da Vitória, Jaborandi, Félix do Coribe e Serra do Ramalho, conforme mapa de localização a seguir:

Figura 1: Mapa de Localização Lote 06F – FIOL

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

## A OBRA FIOL LOTE 6F

A execução das obras da Ferrovia Oeste-Leste (FIOL) no referido Lote 6F, esteve a cargo do CONSÓRCIO FERROVIA DE INTEGRAÇÃO, iniciando-se no Km 645+700 em Ponte Velha município de Santa Maria da Vitória e finalizando no Km 807+939,19 no Rio São Francisco, onde, depois de diversas tratativas entre VALEC e Consórcio CFI, por força maior, o mesmo teve o contrato 059/10 que contempla os serviços de execução da ferrovia encerrado sendo realizado o recebimento parcial dos serviços executados.

Como prova de evidências dos serviços na época executados, as fotos / imagens apresentadas dos Cortes e Aterros na extensão deste Memorial Descritivo, estão referenciando a situação correspondente a época da execução. Desta forma, serão anexados ao final deste memorial os relatórios fotográficos ao longo do trecho e serão apresentados no relatório de aceite ou não aceite as condições dos serviços executados até a presente data.

## PROJETO GEOMÉTRICO

O projeto geométrico executivo da ferrovia Oeste-Leste foi oficializado em setembro/2010 e manteve em parte a orientação contida no projeto base, sendo apresentados diversos traçados variantes devido as ocorrências de cavernas e dolinas na região. Todas as alterações resultaram na representação, em planta e perfil, dos elementos geométricos do traçado proposto pela VALEC conforme a especificação de projeto.

Nesse projeto de as built apresentaremos nas pranchas em formato A1 alongado, os elementos do projeto geométrico revisado, definidores do traçado em planta e perfil e também os elementos necessários para identificar as considerações geométricas da faixa de domínio.

O trecho teve seu início no km 645+700 ao km 807+939,19, perfazendo uma extensão de aproximadamente 157.707,91m. Na extensão de todo o trecho pode-se observar cortes e aterros executados com sobre larguras. Dessa forma, vale ressaltar que como meio de ajuste, as medições foram realizadas adotando os limites definidos pelas seções do projeto de terraplenagem e notas de serviço.

## PROJETO DE TERRAPLENAGEM

As obras de terraplenagem previstas nesse projeto são de grande porte, responsável por uma grande parte de recursos investidos no empreendimento. Os trabalhos foram desenvolvidos visando atender o projeto executivo, buscando conciliar as escavações com os aterros necessários a construção do empreendimento.

Entretanto, devido as divergências encontradas entre o projeto e a realidade de campo, esse foi o projeto que sofreu as maiores variações no decorrer dos trabalhos. Na vistoria de campo foram identificados aterros executados com sobre larguras e cortes e caixas de empréstimo com acumulo de material carreado pelas intempéries. Ademais é importante ressaltar que devido ao lapso temporal entre a paralização das obras (abril/2018) e a elaboração desse relatório, todas as peças de corte e aterro encontram-se degradados e com processos erosivos avançados, conforme indicado no relatório de vistoria.

## DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

O projeto de drenagem apresentou aos construtores, a indicação dos dispositivos necessários para captar as águas pluviais provenientes das bacias de contribuição tanto da plataforma da via a ser construída bem como dos terrenos a montante e encaminhá-las adequadamente de modo a não comprometer os elementos do corpo da ferrovia.

Com base nos estudos hidrológicos previstos em projeto, os trabalhos se desenvolveram de forma satisfatória sendo realizadas algumas adequações com a finalidade de adequar o projeto a realidade de campo. Entretanto o sistema de drenagem projetado não foi executado em sua totalidade pela construtora, incorrendo em problemas de erosão e degradação dos serviços executados, em especial a terraplenagem.

## PROJETO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

O projeto relativo às pontes e viadutos do Lote 6F, estão previstos um total de 20 Obras de Artes Especiais – OAE’s. Desse total, apenas 4 OAE’s tiveram o projeto executivo aprovado, a saber Ponte Ferroviária sobre o Rio Mutum, Ponte Riacho sobre o Riacho Cacimbas, Ponte Sobre Riacho Sem Denominação IV e Ponte Ferroviária III. Vale ressaltar que apenas a Ponte sobre o Riacho Rio Cacimbas, situada no km 741+608 ao km 741+578, teve início das atividades de execução, porém as mesmas foram paralisadas logo depois. Os detalhes serão relatados no capítulo específico sobre as obras de artes especiais no Lote 6F da FIOL.

## PROJETO DE SUPERESTRUTURA E VIA PERMANENTE

As obras para a implantação da superestrutura da Ferrovia de Integração Leste Oeste não foram iniciadas, pois os serviços precedentes a essa fase da obra não estão concluídos.

## OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

No Projeto de Obras Complementares foram indicados os locais para a implantação de cercas para fechamento e proteção da faixa de domínio, necessitando também de Mata burros e porteiras para impedir a travessia de animais por cima da via, serviços esses que foram executados parcialmente.

Com intuito de proporcionar segurança aos lindeiros e animais silvestres, foram previstas passagens de gado e fauna nas travessias que cruzam a ferrovia, as mesmas foram definidas após o levantamento feito durante a execução da obra. Entretanto apenas uma pequena parcela foi executada pela construtora.

Os relatórios periódicos que avaliaram todas as variáveis ambientais da obra, com apontamentos dos locais e as recomendações mitigatórias necessárias. Através dos programas e subprogramas descriminados, aprimorou-se a execução e o monitoramento dos projetos ambientais, bem como das condicionantes, das exigências e recomendações contidas nas licenças ambientais e das normas da VALEC (NAVA’s). No relatório de vistoria são apontados os passivos ambientais assim como a situação atual da obra quanto a questão ambiental.

# AS BUILT

## TERRAPLANAGEM

### APRESENTAÇÃO

O presente relatório de as built tem por objetivo informar a situação atual da obra quanto a execução dos cortes e aterros até a paralisação dos serviços. Para a execução dos serviços de terraplenagem levou-se em consideração as orientações constantes no Quadro de Orientação de Terraplenagem – QOT, onde estão previstos os volumes de corte e aterro assim como a definição da origem e destino de acordo com a classificação do material em 1ª, 2ª ou 3ª categoria.

Durante a execução da terraplenagem foram verificadas mudanças consideráveis nos volumes e nas classificações dos materiais de escavação apresentados no projeto executivo, divergindo significativamente no momento da sua execução.

Para os cortes com maiores divergências foram anexados os documentos referentes as mudanças ocorridas, sejam, por meio de Nota Técnica, Planos de Fogo ou por meio de Registros fotográficos, vídeos e gráficos, contadas ainda com os levantamentos topográficos e classificações, “in loco” realizadas por comissões formadas pela VALEC para esse objetivo.

### HISTÓRICO

Desde o início da obra houve uma atenção especial com relação a materialização do traçado horizontal no terreno primitivo visando a identificação de possíveis interferências e/ou ocorrências que poderiam refletir em risco para a implantação do empreendimento no Lote 6F da FIOL.

Após a campanha de campo, foram identificadas diversas interferências, as quais resultaram em revisão do projeto executivo, desenvolvido pela Superintendência de Projetos SUPRO VALEC. Em decorrência disso diversas variantes foram criadas ao longo do trecho, refletindo na mudança do traçado original em diversos seguimentos do Lote 6F, conforme tabela a seguir:

Tabela 01 - Variantes

Ademais, cumpre ressaltar que todas as alterações resultaram em reflexo nos quantitativos de projeto e consequentemente nos serviços previstos para implantação do empreendimento em relação as quantidades originais.

A seguir apresentamos as considerações para capa peça de corte e aterro.

### CORTES

#### CORTE CA 039

No projeto executivo estava previsto a execução de um corte alargado no CA 039, porém por se tratar de uma escavação em material rochoso, foi considerado a execução de caixas laterais para empréstimo de material de 1ª categoria, resultando em execução de corte, com seção normal para rocha.

Nesse sentido, a execução da escavação no maciço rochoso encontrado no corte CA 039, foi aplicado o uso de explosivos, devido as descontinuidades encontrada no maciço, houve a ocorrência de “over break” ao longo de todo corte.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 673+030,00 a 673+310,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 02 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 039

Gráfico 1 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 039

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 2- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 039

##### PLANO DE FOGO

O plano de fogo elaborado para execução do corte CA 039 estão disponíveis para consulta no ANEXO XVI – PLANO DE FOGO, na sua respectiva pasta.

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII– NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 01 – Imagem do Corte CA 039

#### CORTE CA 040

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 673+890,00 a 674+390,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 03 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 040

Gráfico 2 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 040

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 3- Perfil do Projeto Executivo do Corte 40

##### PLANO DE FOGO

Não foram encontrados materiais de 3ª categoria no corte 040, não sendo confeccionados assim, planos de fogo para o referido corte.

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 02 – Imagem do Corte CA 040

#### CORTE CA 045

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 676+370,00 a 676+990,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 04 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 045

Gráfico 3 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 045

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 4- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 045

##### PLANO DE FOGO

Não foram encontrados materiais de 3ª categoria no corte 045, não sendo confeccionados assim, planos de fogo para o referido corte.

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 03 – Imagem do Corte CA 045

#### CORTE CA 046

No projeto executivo estava previsto a execução de um corte alargado no CA 046, porém por se tratar de uma escavação em material rochoso, foi considerado a execução de caixas laterais para empréstimo de material de 1ª categoria, resultando em execução de corte, com seção normal para rocha.

Nesse sentido, a execução da escavação no maciço rochoso encontrado no corte CA 046, foi aplicado o uso de explosivos, devido as descontinuidades encontradas no maciço, houve a ocorrência de “over break” ao longo de todo corte.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 677+230,00 a 677+470,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 05 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 046

Gráfico 4 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 046

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 5- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 046

##### PLANO DE FOGO

O plano de fogo elaborado para execução do corte CA 046 estão disponíveis para consulta no ANEXO XVI – PLANO DE FOGO, na sua respectiva pasta.

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 04 – Imagem do Corte CA 046

#### CORTE CA 048

No corte CA 048 foram executados os pré fissuramento para o uso de explosivos na escavação. Entretanto os serviços foram paralisados e os serviços foram interrompidos.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 678+490,00 a 678+610,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 06 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 048

Gráfico 5 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 048

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 6- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 048

##### PLANO DE FOGO

O plano de fogo elaborado para execução do corte CA 048 estão disponíveis para consulta no ANEXO XVI – PLANO DE FOGO, na sua respectiva pasta.

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 05 – Imagem do Corte CA 048

#### CORTE CA 049

No corte CA 048 foram executados os pré fissuramento para o uso de explosivos na escavação. Entretanto os serviços foram paralisados e os serviços foram interrompidos.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 678+650,00 a 679+230,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 07 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 049

Gráfico 6 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 049

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 7- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 049

##### PLANO DE FOGO

O plano de fogo elaborado para execução do corte CA 049 estão disponíveis para consulta no ANEXO XVI – PLANO DE FOGO, na sua respectiva pasta.

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 06 – Imagem do Corte CA 049

#### CORTE CA 062

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 693+700,00 a 694+120,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 08 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 062

Gráfico 7 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 062

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 8- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 062

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 07 – Imagem do Corte CA 062

#### CORTE C 063

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 694+960,00 a 695+140,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 09 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 063

Gráfico 8 - Comparativos dos Volumes do Corte C 063

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 9- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 063

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 08 – Imagem do Corte C 063

#### CORTE C 064

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 695+500,00 a 695+700,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 010 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 064

Gráfico 9 - Comparativos dos Volumes do Corte C 064

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 10- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 064

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 09 - Imagem do Corte C 064

#### CORTE C 065-066-067

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 695+500,00 a 695+500,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 011 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 065

Gráfico 10 - Comparativos dos Volumes do Corte C 065

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 11- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 065

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.FOTOS

Foto 10 - Imagem do Corte C 065

#### CORTE C 070

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 698+730,00 a 699+850,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 012 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 070

Gráfico 11 - Comparativos dos Volumes do Corte C 070

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 12- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 070

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 11 - Imagem do Corte C 070

#### CORTE PN – 698+780

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 698+780.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 013 - Quadro comparativo de Volumes Corte PN – 698+780

Gráfico 12 - Comparativos dos Volumes do Corte PN – 698+780

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 13- Perfil do Projeto Executivo do Corte PN – 698+780

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 012 – Imagem do Corte PN – 698+780

#### CORTE C 071

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 699+910,00 a 699+930,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 014 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 071

Gráfico 13 - Comparativos dos Volumes do Corte C 071

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 14- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 071

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 13 - Imagem do Corte C 071

#### CORTE C 072

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 700+130,00 a 701+310,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 015 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 072

Gráfico 14 - Comparativos dos Volumes do Corte C 072

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 15- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 072

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 14 - Imagem do Corte C 072

#### CORTE C 073

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 701+370,00 a 701+630,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 016 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 073

Gráfico 15 - Comparativos dos Volumes do Corte C 073

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 16- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 073

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 15 - Imagem do Corte C 073

#### CORTE C 075

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 705+150,00 a 705+890,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 017 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 075

Gráfico 16 - Comparativos dos Volumes do Corte C 075

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 17- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 075

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 16 - Imagem do Corte C 075

#### CORTE C 076

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 705+930,00 a 706+170,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 018 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 076

Gráfico 17 - Comparativos dos Volumes do Corte C 076

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 18- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 076

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 17 - Imagem do Corte C 076

#### CORTE C 077

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 706+210,00 a 706+350,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 019 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 077

Gráfico 18 - Comparativos dos Volumes do Corte C 077

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 19- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 077

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 18 - Imagem do Corte C 077

#### CORTE C 078

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 706+470,00 a 707+030,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 020 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 078

Gráfico 19 - Comparativos dos Volumes do Corte C 078

Observa-se que não houve divergência na classificação do material e volume executado neste corte, o que corroboram as informações apresentadas no projeto executivo.

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 20- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 078

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 19 - Imagem do Corte C 078

#### CORTE C 079

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 707+110,00 a 707+170,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 021 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 079

Gráfico 20 - Comparativos dos Volumes do Corte C 079

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 21- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 079

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 20 - Imagem do Corte C 079

#### CORTE C 080

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 707+210,00 a 707+510,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 022 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 080

Gráfico 21 - Comparativos dos Volumes do Corte C 080

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 22- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 080

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 21 - Imagem do Corte C 080

#### CORTE C 082

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 707+830,00 a 707+950,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 023 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 082

Gráfico 22 - Comparativos dos Volumes do Corte C 082

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 23- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 082

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 22 - Imagem do Corte C 082

#### CORTE C 102

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 728+170,00 a 729+370,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 024 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 102

Gráfico 23 - Comparativos dos Volumes do Corte C 102

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 24- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 102

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 23 - Imagem do Corte C 102

#### CORTE C 103

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 729+490,00 a 729+650,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 025 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 103

Gráfico 24 - Comparativos dos Volumes do Corte C 103

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 25- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 103

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 24 - Imagem do Corte C 103

#### CORTE C 104

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 729+790,00 a 730+190,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 026 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 104

Gráfico 25 - Comparativos dos Volumes do Corte C 104

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 26- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 104

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 25 - Imagem do Corte C 104

#### CORTE C 105

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 730+390,00 a 730+870,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 027 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 105

Gráfico 26 - Comparativos dos Volumes do Corte C 105

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 27- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 105

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 26 - Imagem do Corte C 105

#### CORTE C 106

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 731+270,00 a 731+350,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 028 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 106

Gráfico 27 - Comparativos dos Volumes do Corte C 106

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 28- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 106

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 27 - Imagem do Corte C 106

#### CORTE C 107

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 731+370,00 a 732+450,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 029 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 107

Gráfico 28 - Comparativos dos Volumes do Corte C 107

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 29- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 107

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 28 - Imagem do Corte C 107

#### CORTE C 111

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 737+270,00 a 740+970,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 030 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 111

Gráfico 29 - Comparativos dos Volumes do Corte C 111

Observa-se que não houve divergência na classificação do material, enquanto o volume total escavado teve um elevado aumento em relação ao previsto, dado a necessidade do alargamento do corte.

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 30- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 111

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 29 - Imagem do Corte C 111

#### CORTE C 112

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 742+190,00 a 747+890,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 031 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 112

Gráfico 30 - Comparativos dos Volumes do Corte C 112.

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 31- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 112

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 30 - Imagem do Corte C 112

#### CORTE C 116

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 749,510,00 a 749+970,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 032 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 116

Gráfico 31 - Comparativos dos Volumes do Corte C 116

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 32- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 116

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 31 - Imagem do Corte C 116

#### CORTE C 118

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 753+230,00 a 753+690,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 033 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 118

Gráfico 32 - Comparativos dos Volumes do Corte C 118

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 33- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 118

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 32 - Imagem do Corte C 118

#### CORTE C 119

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 753+870,00 a 756+030,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 034 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 119

Gráfico 33 - Comparativos dos Volumes do Corte C 119

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 34- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 119

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 033 – Imagem do Corte C 119

#### CORTE C 121

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 758+090,00 a 759+130,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 035 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 121

Gráfico 34 - Comparativos dos Volumes do Corte C 121

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 35- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 121

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 034 – Imagem do Corte C 121

#### CORTE C 127

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 760+470,00 a 761+370,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 036 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 1127

Gráfico 35 - Comparativos dos Volumes do Corte C 127

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 36- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 127

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 035 – Imagem do Corte C 127

#### CORTE C 128

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 761+650,00 a 762+570,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 037 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 128

Gráfico 36 - Comparativos dos Volumes do Corte C 128

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 37- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 128

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 036 – Imagem do Corte C 128

#### CORTE C 129

Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 762+930,00 a 764+090,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 038 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 129

Gráfico 37 - Comparativos dos Volumes do Corte C 129

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 38- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 129

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 037 – Imagem do Corte C 129

#### CORTE C 140 CX

Esse corte foi resultante das orientações contidas na nota técnica nº Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 770+250,00 a 771+610,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 039 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 140 CX

Gráfico 38 - Comparativos dos Volumes do Corte C 140 CX

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 39- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 140 CX

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 038 – Imagem do Corte C 140 CX

### ATERROS

#### ATERRO A 050

Aterro com predominância de material classificado como primeira e terceira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 673+290,00 a 673+970,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 040 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 050

Gráfico 39 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 050

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 40- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 050

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 039 – Imagem do Aterro A 050

#### ATERRO A 051

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 674+370,00 a 675+110,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 041 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 051

Gráfico 40 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 051

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 41- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 051

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 40 - Imagem do Aterro A 051

#### ATERRO A 057

Aterro com predominância de material classificado como primeira e terceira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 677+470,00 a 678+170,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 042 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 057

Gráfico 41 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 057

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 42- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 057

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 41 - Imagem do Aterro A 057

#### ATERRO A 059

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 678+590,00 a 678+670,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 043 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 059

Gráfico 42 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 059

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 43- Perfil do Projeto Executivo do Corte A 059

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 042 – Imagem do Aterro A 059

#### ATERRO A 060

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 678+970,00 a 678+990,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 044 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 060

Gráfico 43 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 060

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 44- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 060

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 043 – Imagem do Aterro A 060

#### ATERRO A 073

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 694+110,00 a 694+970 ,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 045 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 073

Gráfico 44 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 073

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 45- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 073

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 044 – Imagem do Aterro A 073

#### ATERRO A 074

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 695+160,00 a 695+480,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 046 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 074

Gráfico 45 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 074

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 46- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 074

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 045 – Imagem do Aterro A 074

#### ATERRO A 075

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 695+720,00 a 696+320,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 047 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 075

Gráfico 46 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 075

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 47- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 075

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 046 – Imagem do Aterro A 075

#### ATERRO A 078

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 698+245,00 a 698+810,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 048 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 078

Gráfico 47 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 078

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 48- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 078

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 047 – Imagem do Aterro A 078

#### ATERRO PN

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido na estaca 698+780.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 049 - Quadro comparativo de Volumes Aterro PN 698+780

Gráfico 48 - Comparativos dos Volumes do Aterro PN 698+780

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 49- Perfil do Projeto Executivo do Aterro PN 698+780

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 048 – Imagem do Aterro PN 698+780

#### ATERRO A 082

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 699+770,00 a 699+790,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 050 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 082

Gráfico 49 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 082

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 50 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 082

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 049 – Imagem do Aterro A 082

#### ATERRO A 083

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 699+810,00 a 699+910,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 051 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 083

Gráfico 50 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 083

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 51 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 083

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 50 - Imagem do Aterro A 083

#### ATERRO A 084

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 699+930 a 700+210,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 052 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 084

Gráfico 51 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 084

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 52- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 084

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 051 – Imagem do Aterro A 084

#### ATERRO A 085

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 700+430,00 a 700+510,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 053 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 085

Gráfico 52 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 085

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 53- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 085

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 052 – Imagem do Aterro A 085

#### ATERRO A 086

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 701+010,00 a 701+050,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 054 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 086

Gráfico 53 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 086

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 54- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 086

]

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 053 – Imagem do Aterro A 086

#### ATERRO A 087

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 701+290,00 a 701+390,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 055 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 087

Gráfico 54 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 087

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 55- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 087

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 054 – Imagem do Aterro A 087

#### ATERRO A 088

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 701+590,00 a 705+170,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 056 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 088

Gráfico 55 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 088

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 56 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 088

##### NOTAS TÉCNICAS

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 055 – Imagem do Aterro A 088

#### ATERRO A 089

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 705+870,00 a 705+950,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 057 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 089

Gráfico 56 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 089

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 57- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 089

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 056 – Imagem do Aterro A 089

#### ATERRO A 090

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 706+010,00 a 706+030,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 058 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 090

Gráfico 57 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 090

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 58 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 090

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 057 – Imagem do Aterro A 090

#### ATERRO A 091

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 706+170,00 a 706+210,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 059 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 091

Gráfico 58 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 091

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 59 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 091

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 058 – Imagem do Aterro A 091

#### ATERRO A 092

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 706+350,00 a 706+470,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 060 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 092

Gráfico 59 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 092

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 60 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 092

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 059 – Imagem do Aterro A 092

#### ATERRO A 093

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 707+010,00 a 707+110,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 061 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 093

Gráfico 60 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 093

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 61- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 093

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 60 - Imagem do Aterro A 093

#### ATERRO A 094

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 707+170,00 a 707+210,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 062 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 094

Gráfico 61 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 094

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 62- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 094

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 061 – Imagem do Aterro A 094

#### ATERRO A 095

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 707+410,00 a 707+470,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 063 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 095

Gráfico 62 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 095

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 63- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 095

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 062 – Imagem do Aterro A 095

#### ATERRO A 096

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 707+490,00 a 707+850,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 064 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 096

Gráfico 63 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 096

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 64- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 096

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 063 – Imagem do Aterro A 096

#### ATERRO A 097

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 707+950,00 a 709+570,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 065 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 097

Gráfico 64 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 097

##### PERFIL LONGITUDINAL

Figura 65- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 097

##### NOTA TÉCNICA

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

##### FOTOS

Foto 064 – Imagem do Aterro A 097

#### ATERRO A 121

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 727+550,00 a 728+170,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 066 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 121

Gráfico 65 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 121

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 66 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 121

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 065 – Imagem do Aterro A 121

#### ATERRO A 122

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 729+350,00 a 729+510,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 067 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 122

Gráfico 66 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 122

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 67 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 122

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 066 – Imagem do Aterro A 122

#### ATERRO A 123

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 729+650 a 729+810,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 068 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 123

Gráfico 67 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 123

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 68 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 123

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 067 – Imagem do Aterro A 123

#### ATERRO A 124

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 730+170,00 a 730+390,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 069 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 124

Gráfico 68 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 124

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 69- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 124

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 068 – Imagem do Aterro A 124

#### ATERRO A 125

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 730+870,00 a 731+290,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 070 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 125

Gráfico 69 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 125

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 70- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 125

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 069 – Imagem do Aterro A 125

#### ATERRO A 126

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 731+350,00 a 731+370,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 071 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 126

Gráfico 70 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 126

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 71 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 126

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 70 - Imagem do Aterro A 126

#### ATERRO A 127

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 732+450,00 a 736+590,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 072 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 127

Gráfico 71 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 127

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 72 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 127

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 071 – Imagem do Aterro A 127

#### ATERRO A 130

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 740+970,00 a 741+564,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 073 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 130

Gráfico 72 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 130

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 73 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 130

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 072 – Imagem do Aterro A 130

#### ATERRO A 131

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 741+652,00 a 742+210,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 074 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 131

Gráfico 73 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 131

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 74 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 131

##### NOTA TÉCNICAS

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 073 – Imagem do Aterro A 131

#### ATERRO A 132

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 747+790,00 a 748+810,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 075 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 132

Gráfico 74 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 132

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 75- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 132

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 074 – Imagem do Aterro A 132

#### ATERRO A 133

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 748+830,00 a 749+450,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 076 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 133

Gráfico 75 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 133

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 76 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 133

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 075 – Imagem do Aterro A 133

#### ATERRO A 134

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O corte está compreendido entre as estacas 749+960,00 a 750+290,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 077 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 134

Gráfico 76 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 134

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 77 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 134

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 076 – Imagem do Aterro A 134

#### ATERRO A 135

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 750+490,00 a 750+788,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 078 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 135

Gráfico 77 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 135

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 78 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 135

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 077 – Imagem do Aterro A 135

#### ATERRO A 136

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 750+856,00 a 753+250,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 079 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 136

Gráfico 78 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 136

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 79 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 136

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 078 – Imagem do Aterro A 136

#### ATERRO A 139

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 753+690,00 a 753+910,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 080 -Quadro comparativo de Volumes Aterro A 139

Gráfico 79 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 139

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 80 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 139

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 079 – Imagem do Aterro A 139

#### ATERRO A 193

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 801+090,00 a 804+080,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 081 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 193

Gráfico 80 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 193

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 81 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 193

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 80 - Imagem do Aterro A 193

#### ATERRO A 194

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 804+200,00 a 805+460,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 082 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 194

Gráfico 81 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 194

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 82 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 194

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 081 – Imagem do Aterro A 194

#### ATERRO A 195

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 805+560,00 a 806+380,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 083 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 195

Gráfico 82 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 195

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 83 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 195

##### NOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 082 – Imagem do Aterro A 195

#### ATERRO A 196

Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria.

Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.

##### LOCALIZAÇÃO

O aterro está compreendido entre as estacas 806+500,00 a 807+960,00.

##### SONDAGEM

As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.

##### VOLUMES

Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

Tabela 084 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 196

Gráfico 83 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 196

##### PERFIL LONGITUDINAL

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.

Figura 84 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 196

##### PLNOTA TÉCNICA

As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

##### FOTOS

Foto 083 – Imagem do Aterro A 196

O Projeto de Terraplenagem foi elaborado de forma a definir as escavações e aterros necessários à execução da ferrovia. De acordo com os elementos fornecidos através do levantamento topográfico ao longo da faixa de domínio e definições do projeto geométrico e foi desenvolvido conforme especificação 80-EG-000A-20-0000 da VALEC, visando à minimização dos custos de terraplenagem.

Todos os serviços foram executados para conformação de cortes e aterros de acordo como o projeto executivo. Foram exploradas caixas de empréstimos dentro da faixa de domínio no trecho da Bancada do Rio São Francisco, localizado entre os km 802+740 e 807+809+839. Importante destacar que os serviços não foram concluídos e se encontram expostos as intempéries, o que poderá ocasionar perdas significativas de volume devidos ao carreamento de material e formações de processos erosivos resultando em reflexo financeiro significativo para a recomposição e recuperação das peças.

Os cálculos dos volumes executados assim como as notas de serviço estão disponíveis no HD na pasta ANEXO VII - NOTAS DE SERVIÇOS.

Para a distribuição dos materiais (origem e destino) foram considerados os percursos viáveis e possíveis, utilizou-se um quadro de orientação de terraplenagem - QOT para fins de acompanhamento.

### CAIXA DE EMPRÉSTIMO E ALARGAMENTO DE CORTE

Tendo em vista as dificuldades e os custos com as desapropriações, arqueologia, licença ambiental, notou-se que seria mais viável, utilizar o material dentro da faixa de domínio, e assim todos esses requisitos foram evitados.  A caixa de empréstimo explorada encontra-se ente os km 802+740 e 809+839,20. Cumpre ressaltar que os serviços de exploração das caixas não foram concluídos.

Foto 84 - Caixa de empréstimo no Km 804+700 LD

### SUBLASTRO

A camada de sublastro, parte integrante de estrutura ferroviária, possui contribuição significativa no comportamento global de uma via permanente. Suas principais funções estão relacionadas à drenagem, distribuição das tensões e separação e transição entre as camadas de lastro e camada final.

O sublastro foi executado entre os km 698+160 e km 708+600 de forma segmentada, totalizando 7.624,50 m, com espessura de vinte centímetros (0,20m) e material obtido pela mistura de solo e pó de pedra na pista.

Todo material empregado na execução deste serviço foi retirado de áreas empréstimos e alargamento de cortes dentro da faixa de domínio da VALEC, bem como houve análise do material nas jazidas e lançados na pista o que atesta a qualidade dos serviços executados. No HD, encontram-se os registros dos ensaios geotécnicos realizados, na pasta ANEXO XII - ENSAIOS.

Durante a execução dos serviços de implantação da ferrovia neste Lote, não foi houve continuidade das atividades subsequentes como a construção da Superestrutura. Devido a isso, a camada de sublastro executada foi deteriorada, uma vez que nestes pontos a plataforma foi exposta ao tráfego local das vicinais (até a presente data não foi executada as ligações de vicinais e passagens em nível), erosões na saia de aterro que se estenderam até a plataforma, ação das intempéries e desgaste. Sendo assim, deverá ser realizado a regularização e ou recomposição do sublastro, para corrigir o trecho deteriorado, bem como a execução subsequente do lastro, única condição para que a superfície executada seja preservada.

Foto 85 - Sublastro deteriorado – km 698+870

## DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

### DRENAGEM SUPERFICIAL

O dimensionamento dos dispositivos foi realizado através da elaboração de tabelas de comprimentos críticos e processo automatizado de cálculos de capacitação de vazão, altura do nível de água e velocidade da água.

Os modelos de drenagem superficial construídos foram os seguintes:

- Sarjetas de Cortes tipo Triangular com revestimento vegetal;

- Sarjetas de Cortes tipo Retangular com revestimento de Concreto;

- Sarjetas de Aterro triangular e retangular com revestimento de concreto;

- Valetas de Proteção de Cortes e aterros tipo trapezoidal com revestimento vegetal e concreto;

- Sarjetas de Bancadas de cortes e aterros com revestimento concreto;

- Descidas d’água em degraus em aterros;

- Descidas d’água do Tipo rápida em aterros;

- Entradas d’água nos aterros;

- Dissipadores de Energia de concreto.

Com base nos dados do Projeto Executivo foi elaborada uma Nota de Serviço para cada segmento e tipo de Drenagem. Essas Notas de Serviço encontram-se disponíveis na pasta ANEXO VII - NOTAS DE SERVIÇOS.

Os arquivos correspondentes à “DRENAGEM – Quadro resumo da Drenagem”, com toda a drenagem executada até o momento no Lote 6F, separados: Drenagem na via e Drenagem nas estradas Vicinais encontram-se disponível na pasta ANEXO XX – PROCESSAMENTO E MODELAGEM.

### OBRAS DE ARTE CORRENTES

O projeto das obras de arte correntes foi desenvolvido a partir das descargas das bacias e dimensionamento das obras procedidas nos estudos hidrológicos.

Os bueiros e seus elementos foram executados conforme projeto executivo determinados a partir das plantas, perfis e seções.

Os corpos dos bueiros foram construídos com concreto armado moldado in loco e com a junção de peças pré-moldadas de concreto armado, diferenciados pelas dimensões assim como em sua geometria, tubulares ou celulares.

### QUADRO RESUMO DOS BUEIROS

Foi elaborado quadro resumo com todos os bueiros executados na Obra, cada bueiro está identificado pela localização, tipo, dimensão recobrimento, para atender a obra como um todo. Totalizando no eixo da ferrovia 311 bueiros executados e 47 passagens de gado. Enquanto nas estradas vicinais foram executados 78 bueiros.

Esses	quadros se encontram em no “ANEXO XXI – CONTROLE DE DRENAGEM”.

### NOTAS DE SERVIÇODE OBRAS DE ARTE CORRENTE

Para cada Bueiro foi elaborado uma Nota de Serviço, com todos os dados necessários para construção do Bueiro e seus elementos. Todas as notas se encontram no HD Externo, na pasta ANEXO VII - NOTAS DE SERVIÇOS.

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES

### PASSAGEM DE NÍVEL

Neste Lote foi executada apenas uma passagem em nível, que está localizada no km 698+760, conforme projeto 80-DES-0600G-8000, enviado pela SUPRO para a execução, ficando pendente a sinalização. As demais passagens previstas não foram executadas, no trecho do Arrojado a locomoção dos lindeiros está sendo realizada por passagens provisórias e sobre a plataforma de sublastro.

TRAVESSIA DE IRRIGAÇÃO E ELÉTRICA

O traçado da Ferrovia de Integração Oeste Leste no segmento do Lote 06F, desenvolve-se, paralelo ao curso de vários rios. Anteriormente as desapropriações, a população lindeira usufruía desses recursos hídricos para diversas atividades, entre elas a agricultura.

Em função das desapropriações realizadas para implantação da faixa de domínio da ferrovia, as quais na maioria dos casos dividiram as propriedades em duas partes distintas, ficando áreas cultivadas dos dois lados da faixa, motivando à necessidade de execução de passagens de irrigação e elétrica cruzando a faixa de domínio de um lado para o outro a fim de atender as necessidades dos lindeiros.

Assim foram executadas as travessias de irrigação e elétrica (para o bombeamento de água), segue em anexo no HD Externo, na pasta “ANEXO XX - PROCESSAMENTO E MODELAGEM”.

### CERCA

A faixa de domínio é a cerca que delimita a área por onde passa a ferrovia mediante a definição do seu traçado. Além disso, esta serve para segurança dos lindeiros que transitam ou residem próximos à via e, a vedação da mesma, é indispensável para proteção do patrimônio fixo da ferrovia.

A cerca deverá ser implantada ao longo da faixa de domínio e áreas remanescentes, vicinais, passagens em nível e corredores de gado. Foram construídas com base no PROJETO TIPO DE IMPLANTAÇÃO VALEC 80-ES-028A-11-8002, com mourões de concreto e cinco (05) fios de arame liso na delimitação da faixa de domínio, nas vicinais e corredores de gado.

A cerca dos corredores é a estrutura física linear, paralela á cinco (5,0) metros da faixa de domínio, que delimita e direciona o acesso para passagem de gado e de nível de maneira segura, sem a presença de obstáculos perigosos, além de propiciar o transporte da produção agrícola através de carroças e veículos de pequenas cargas. O traçado da ferrovia dividiu propriedades, interferindo no ambiente dos animais e influenciando no processo de migrações e rotas dos mesmos. Alguns animais tem a necessidade diária de migrar para ambos os lados da ferrovia ou até mesmo para outras regiões em determinada estação do ano.

Acrescenta-se, também, o fato da ferrovia está próximo a vários rios, que são imensamente aproveitados para exploração agrícola e dessedentação animal. Atendo na dificuldade de mover os animais de um lado para o outro, fez-se necessário implantar corredores de gado, pois, assim, não impediria no processo de circulação, ao mesmo que dificulta/impede o avanço dos mesmos para a via férrea. Lembrando, sempre, que não possível implantar passagens de gado para atender todas as propriedades rurais lindeiras a faixa de domínio da VALEC nesse Lote, uma vez que a altura de muitos aterros não favorece a inserção deste dispositivo de travessia, bem como várias dessas propriedades limita-se a corte, sendo necessária a ligação direta através de corredores de gado para as passagens de gado e/ou passagens em nível próximas. A faixa de domínios e corredores de gados não foram executados em sua totalidade, conforme controle de cerca disponibilizado.

No HD Externo, na pasta “ANEXO XX - PROCESSAMENTO E MODELAGEM”, segue planilha de acompanhamento da implantação de cerca nas ligações de vicinais, passagens em nível e corredores de gado.

## SUPERESTRUTURA

### APRESENTAÇÃO

Não houve execução de superestrutura no Lote 6F.

### BRITA DE LASTRO

A brita do lastro foi produzida na pedreira TERRACON por ser economicamente viável em detrimento das pedreiras indicadas no projeto executivo. A brita foi transportada por caminhões basculante da pedreira até o pulmão (P10) dentro da faixa de domínio no km 730+320, entretanto não foi aplicada na plataforma até a presente data.

Todos os ensaios de granulometria realizados pelo laboratório da supervisora estão no HD na pasta ANEXO XII - ENSAIOS.

### TRILHOS

Não houve fornecimento nem execução de trilhos no Lote 6F.

### DORMENTES DE CONCRETO

Não houve fornecimento nem execução de dormentes no Lote 6F.

## OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Não houve execução de OAE’s no Lote 6F.

A ponte sobre o Rio Cacimbas foi iniciada, mas paralisada pouco tempo depois.

Abaixo segue tabela com as pontes previstas no Lote 6F.

Figura 85 – Relação de OAE’s Lote 6F

## MEIO AMBIENTE

### APRESENTAÇÃO

No processo de construção de linhas ferroviárias, é comum a introdução em diversas realidades ambientais. Esta inserção, acaba resultando em impactos ambientais onde se faz necessário algumas ações com o intuito de minimizar esses efeitos nocivos ao meio ambiente.

Em virtude disto, se fez necessário ao Lote 06F o cumprimento de diversas orientações provenientes das Normas Ambientais da VALEC – NAVA, das condicionantes das licenças ambientes vigentes ao longo das atividades, bem como do Plano Básico Ambiental – PBA, composto por programas e subprogramas em seu escopo. Todos os arquivos relacionados ao meio ambiente se encontram no HD em ANEXO XVIII - LEVANTAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE - MA.

Abaixo será apresentando um breve relato de cada programa, descrevendo às atividades realizadas até o presente momento.

### PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE FLORA E SUBPROGRAMAS

No programa de proteção da flora, em antecipação às atividades de supressão vegetal, foram realizadas as identificações e marcações das matrizes e coleta de sementes e mudas da flora local, com o intuito de viabilizar a produção das espécies nos viveiros e posteriormente, o seu plantio em áreas degradadas da ferrovia. O viveiro foi produzido, mas não houve o cultivo das espécies coletadas devido a determinação do IBAMA. Foram realizadas salvamento de espécies nativas do bioma local, além do monitoramento dessas espécies.

Foto 086 –  Transplante de Neoglaziovia variegada, km 695+260 L.D, Data 19/10/2018

Nas atividades de supressão, foram realizadas o acompanhamento dos cortes, identificação de suas espécies e do seu diâmetro, realizando após as atividades o fracionamento e cubagem do material lenhoso. Vale ressaltar que nem todo material originado das atividades de supressão foi devidamente conformado, gerando assim diversos passivos até então registro do Sistema Integrado de Caracterização Ambiental – SIOCA.

Foto 087 -  Expurgo sem conformação adequada

### PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA FAUNA E SUBPROGRAMAS

No que diz respeito ao programa de proteção da fauna, as atividades de supressão foram realizadas com o acompanhamento de profissionais como biólogo e veterinário no andamento das atividades. Afugentamentos, captura, transporte e tratamento de espécies do bioma local, foram necessários no decorrer do avanço da obra.

Foto 088 –  Profissionais de meio ambiente no acompanhamento das atividades

Em relação às passagens de fauna existente no Lote 06, foi iniciada uma no km 705+912, ainda sem conclusão. As demais 05 passagens previstas entre os seguimentos km 800+540, km 776+160, km 757+820, km 741+600, km 669+090 ainda não foram realizadas.

Foto 089 –  Passagem de fauna em andamento no km 705+912.

### PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS

O programa de recuperação de passivos ambientais visa estabelecer ações de recuperação do uso original do solo nas áreas que sofreram alterações pré-existentes ou em consequência da obra. Em virtude disto, alguns passivos que antecederam às atividades da obra, e os oriundos das atividades executadas foram levantadas. Diversos passivos ainda se encontram em aberto, podendo ser evidenciados através do Sistema Integrado de Caracterização Ambiental – SIOCA e através do relatório fotográfico que se encontra em disponível no HD em ANEXO XVIII - LEVANTAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE - MA. Alguns passivos registrados no SIOCA, não foram identificados no relatório fotográfico. Dentre os passivos registrado no SIOCA, existem ao todo 237 ocorrências em aberto, sendo 107, considerados como passivos pré-existentes e 130 como passivos oriundos das atividades e da paralização das atividades.

Foto 090 – Passivo ambiental ocasionado por falta de conclusão e manutenção da obra.

### PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E SUBPROGRAMAS

Em relação aos processos erosivos, que geralmente é ocasionado pelas ações da água e do vento, com a interferência da ação humana, esses processos geralmente são acelerados. Paralelo com a execução das atividades, diversas ocorrências deste tipo eram constantemente registradas e em alguns casos sanadas. Mas em virtude da diminuição da mão de obra, das atividades civis no trecho, e sem a realizações de ações para minimiza-las, essas ocorrências começaram a surgir com mais frequências e em grau de gravidade cada vez maior. Hoje existe diversas ocorrências em aberto, registrada no SIOCA, que vem ocasionado problemas em áreas de aterros, cortes, sistemas de drenagens e até em área lindeiras.

Foto 091 – Imagem dos processos erosivos existe na obra.

Em cada frente serviços, eram providas instalações de apoio com fornecimento de água. Essas frentes serviam como refeitórios provisórios que eram deslocados à medida que as frentes iam avançando.

Foto 092 –  Áreas de vivencias espalhadas nas frentes de serviço.

Os efluentes sanitários gerados na obra, eram oriundos das frentes de serviços e do canteiro administrativo do Lote 06. Nas frentes de serviços eram gerados e acumulado através dos banheiros químicos instalados em diversos locais sendo coletado por empresa licenciada e destinado à estação de tratamento de efluentes. No canteiro administrativo, os efluentes eram destinados a uma estação de tratamento de efluente e em fossas sépticas instaladas no local. Os resíduos recicláveis eram armazenados em baias existentes no canteiro e posteriormente destinados às cooperativas e/ou vendidos para empresas licenciadas.

Foto 093 –  Limpeza dos banheiros químicos existentes nas frentes de serviços.

Com o intuito de minimizar os riscos ambientais aos recursos hídricos, foi necessário o atendimento ao programa de Monitoramento da Qualidade da Água, na qual foram verificadas as condições físico-químicas em todos os corpos hídricos que interceptaram a faixa de domínio da ferrovia no Lote 06. A coleta de amostras de água foi realizada de acordo com a norma técnica ABNT NBR 9898 - Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. E a avaliação da qualidade da água dos cursos d’água foi realizada com base nos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005.

Foto 094 – Coleta para análise dos parâmetros físico-químico da água.

Com o intuito de minimizar o impacto gerados pelas maquinas e equipamentos, eram realizados mensalmente o monitoramento de emissões atmosféricas (fumaça preta) utilizando a escala Ringelmann conforme norma ABNT 6016:1986. Além disso, era necessário rotineiramente, realizar a umectação das vias de acesso através de caminhões pipas, diminuindo assim a geração de particulados provenientes da movimentação de maquinas e equipamentos no trecho gerando assim um ambiente mais salubre tanto para o contingente operacional quanto para a comunidade lindeiras em algumas situações.

Foto 095 – Realização do teste de fumaça preta através da escala Ringelmann.

### PROGRAMA DE TREINAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DA MÃO DE OBRADE GERENCIAMENTO DE OBRAS E SUBPROGRAMAS

Em relação ao programa de treinamento, segurança e saúde da mão de obra, o contingente laboral era provido de equipamentos de proteção conforme estabelecido em Norma Regulamentadora – 06 (NR – 06) através da portaria do MTB n° 3.214 de 1978 e suas alterações. Eram orientados a priorizar a contratação de profissionais da região, beneficiando não só a economia local, como gerando um impacto social positivo a região. Todos os funcionários eram treinados antes da realização de suas atividades e, recebiam outras orientações em diálogos diários de segurança que eram realizados por frente de serviços, bem como treinamentos esporádicos de acordo com cada atividade.

Foto 096 – Colaboradores utilizando os equipamentos de proteção conforme NR – 06 nas atividades de drenagem.

## CONTROLE TECNOLÓGICO

Foi realizado o controle tecnológico no Lote 06F que possibilitou ampliar a qualidade da obra, uma vez que pode ser verificado a funcionalidade e a segurança dos materiais que foram empregados na obra ferroviária.

### CONTROLE GEOTÉCNICO DE SOLOS

Realizou-se e acompanhou-se ensaios geotécnicos de solo, como os laboratoriais e de campo. Todos os arquivos referentes a estes ensaios encontram-se no HD na pasta ANEXO XII - ENSAIOS.

### CONTROLE TECNOLÓGICO DE BRITA PARA LASTRO

A seleção do material de lastro é de extrema importância para estabelecer e manter as propriedades mecânicas da via e a qualidade de rolagem. No Lote 06F, executou-se ensaios de brita para controle das características da brita, como resistência ao cisalhamento e uma adequada permeabilidade para uso deste material no lastro. Todos os arquivos referentes a estes ensaios encontram-se no HD na pasta ANEXO XII - ENSAIOS

### CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO

Para garantir o bom desempenho do concreto foi realizado ensaios de laboratório e de campo que forneceram subsídios para a avaliação da qualidade da obra, assim evitando possíveis patologias que eventualmente poderia ocorrer. Todos os arquivos referentes a estes ensaios encontram-se no HD na pasta ANEXO XII - ENSAIOS.

## ARQUIVOS TOPOGRÁFICOS

O trabalho de topografia consistiu nas etapas de: identificação e verificação da locação dos serviços a serem executados, levantamento dos serviços executados em campo com uso de estação total e GPS Geodésico p1ara processamento dos dados obtidos com o software topográfico “BENTLEY TOPOGRAPH” e AutoCad Civil 3D.

Os arquivos topográficos foram anexados em meio digital, no HD EXTERNO (que acompanha este relatório), e podem ser vistos na pasta ANEXO XIII - ARQUIVOS BRUTOS TOPOGRAFIA.

## FOTOS E VÍDEOS

Durante o processo de implantação da ferrovia de integração oeste leste no segmento Lote 06F, realizaram-se registros fotográficos e de vídeos das diversas etapas construtivas e dos serviços findados da obra. Estes se encontram no HD na pasta ANEXO XIX - FOTOS.

## PEÇAS GRÁFICAS

Os projetos executivos garantiram a fluidez dos trabalhos nos canteiros de obras juntamente com seus detalhes construtivos.  Para construção da via permanente, utilizaram-se projetos referentes à Terraplenagem, à drenagem, às Obras de Arte, Obras complementares e Superestrutura. Encontram-se todos os projetos executivos em meio físico (entregues a VALEC somado a este memorial descritivo), bem como em meio digital no HD, na pasta ANEXO VIII – PROJETOS.

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Mapa de Localização Lote 06F – FIOL	7

Figura 2- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 039	13

Figura 3- Perfil do Projeto Executivo do Corte 40	15

Figura 4- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 045	18

Figura 5- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 046	20

Figura 6- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 048	22

Figura 7- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 049	24

Figura 8- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 062	27

Figura 9- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 063	30

Figura 10- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 064	33

Figura 11- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 065	35

Figura 12- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 070	37

Figura 13- Perfil do Projeto Executivo do Corte PN – 698+780	40

Figura 14- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 071	42

Figura 15- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 072	44

Figura 16- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 073	47

Figura 17- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 075	50

Figura 18- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 076	53

Figura 19- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 077	56

Figura 20- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 078	59

Figura 21- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 079	61

Figura 22- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 080	64

Figura 23- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 082	66

Figura 24- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 102	69

Figura 25- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 103	71

Figura 26- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 104	74

Figura 27- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 105	76

Figura 28- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 106	79

Figura 29- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 107	81

Figura 30- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 111	84

Figura 31- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 112	86

Figura 32- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 116	88

Figura 33- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 118	90

Figura 34- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 119	92

Figura 35- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 121	95

Figura 36- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 127	97

Figura 37- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 128	99

Figura 38- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 129	101

Figura 39- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 140 CX	103

Figura 40- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 050	106

Figura 41- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 051	108

Figura 42- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 057	111

Figura 43- Perfil do Projeto Executivo do Corte A 059	113

Figura 44- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 060	116

Figura 45- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 073	119

Figura 46- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 074	122

Figura 47- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 075	125

Figura 48- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 078	128

Figura 49- Perfil do Projeto Executivo do Aterro PN 698+780	131

Figura 50 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 082	133

Figura 51 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 083	136

Figura 52- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 084	138

Figura 53- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 085	140

Figura 54- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 086	142

Figura 55- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 087	144

Figura 56 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 088	147

Figura 57- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 089	150

Figura 58 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 090	153

Figura 59 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 091	156

Figura 60 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 092	159

Figura 61- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 093	161

Figura 62- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 094	164

Figura 63- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 095	167

Figura 64- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 096	169

Figura 65- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 097	171

Figura 66 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 121	173

Figura 67 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 122	175

Figura 68 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 123	177

Figura 69- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 124	179

Figura 70- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 125	182

Figura 71 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 126	184

Figura 72 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 127	187

Figura 73 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 130	189

Figura 74 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 131	191

Figura 75- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 132	193

Figura 76 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 133	196

Figura 77 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 134	198

Figura 78 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 135	200

Figura 79 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 136	202

Figura 80 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 139	204

Figura 81 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 193	206

Figura 82 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 194	208

Figura 83 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 195	210

Figura 84 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 196	212

Figura 85 – Relação de OAE’s Lote 6F	219

# LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 039	12

Gráfico 2 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 040	14

Gráfico 3 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 045	17

Gráfico 4 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 046	20

Gráfico 5 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 048	22

Gráfico 6 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 049	24

Gráfico 7 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 062	26

Gráfico 8 - Comparativos dos Volumes do Corte C 063	29

Gráfico 9 - Comparativos dos Volumes do Corte C 064	32

Gráfico 10 - Comparativos dos Volumes do Corte C 065	34

Gráfico 11 - Comparativos dos Volumes do Corte C 070	37

Gráfico 12 - Comparativos dos Volumes do Corte PN – 698+780	39

Gráfico 13 - Comparativos dos Volumes do Corte C 071	41

Gráfico 14 - Comparativos dos Volumes do Corte C 072	43

Gráfico 15 - Comparativos dos Volumes do Corte C 073	46

Gráfico 16 - Comparativos dos Volumes do Corte C 075	49

Gráfico 17 - Comparativos dos Volumes do Corte C 076	52

Gráfico 18 - Comparativos dos Volumes do Corte C 077	55

Gráfico 19 - Comparativos dos Volumes do Corte C 078	58

Gráfico 20 - Comparativos dos Volumes do Corte C 079	60

Gráfico 21 - Comparativos dos Volumes do Corte C 080	63

Gráfico 22 - Comparativos dos Volumes do Corte C 082	66

Gráfico 23 - Comparativos dos Volumes do Corte C 102	68

Gráfico 24 - Comparativos dos Volumes do Corte C 103	70

Gráfico 25 - Comparativos dos Volumes do Corte C 104	73

Gráfico 26 - Comparativos dos Volumes do Corte C 105	76

Gráfico 27 - Comparativos dos Volumes do Corte C 106	78

Gráfico 28 - Comparativos dos Volumes do Corte C 107	81

Gráfico 29 - Comparativos dos Volumes do Corte C 111	83

Gráfico 30 - Comparativos dos Volumes do Corte C 112.	85

Gráfico 31 - Comparativos dos Volumes do Corte C 116	87

Gráfico 32 - Comparativos dos Volumes do Corte C 118	89

Gráfico 33 - Comparativos dos Volumes do Corte C 119	92

Gráfico 34 - Comparativos dos Volumes do Corte C 121	94

Gráfico 35 - Comparativos dos Volumes do Corte C 127	96

Gráfico 36 - Comparativos dos Volumes do Corte C 128	98

Gráfico 37 - Comparativos dos Volumes do Corte C 129	100

Gráfico 38 - Comparativos dos Volumes do Corte C 140 CX	103

Gráfico 39 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 050	105

Gráfico 40 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 051	108

Gráfico 41 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 057	110

Gráfico 42 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 059	113

Gráfico 43 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 060	115

Gráfico 44 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 073	118

Gráfico 45 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 074	121

Gráfico 46 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 075	124

Gráfico 47 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 078	127

Gráfico 48 - Comparativos dos Volumes do Aterro PN 698+780	130

Gráfico 49 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 082	133

Gráfico 50 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 083	135

Gráfico 51 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 084	137

Gráfico 52 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 085	139

Gráfico 53 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 086	141

Gráfico 54 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 087	144

Gráfico 55 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 088	146

Gráfico 56 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 089	149

Gráfico 57 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 090	152

Gráfico 58 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 091	155

Gráfico 59 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 092	158

Gráfico 60 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 093	161

Gráfico 61 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 094	163

Gráfico 62 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 095	166

Gráfico 62 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 096	168

Gráfico 64 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 097	170

Gráfico 65 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 121	173

Gráfico 66 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 122	175

Gráfico 67 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 123	177

Gráfico 68 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 124	179

Gráfico 69 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 125	181

Gráfico 70 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 126	184

Gráfico 71 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 127	186

Gráfico 72 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 130	188

Gráfico 73 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 131	190

Gráfico 74 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 132	193

Gráfico 75 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 133	195

Gráfico 76 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 134	197

Gráfico 77 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 135	199

Gráfico 78 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 136	201

Gráfico 79 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 139	203

Gráfico 80 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 193	205

Gráfico 81 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 194	207

Gráfico 82 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 195	209

Gráfico 83 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 196	211

# LISTA DE TABELAS

Tabela 01 - Variantes	10

Tabela 02 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 039	11

Tabela 03 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 040	14

Tabela 04 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 045	17

Tabela 05 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 046	19

Tabela 06 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 048	21

Tabela 07 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 049	24

Tabela 08 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 062	26

Tabela 09 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 063	29

Tabela 010 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 064	32

Tabela 011 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 065	34

Tabela 012 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 070	36

Tabela 013 - Quadro comparativo de Volumes Corte PN – 698+780	39

Tabela 014 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 071	41

Tabela 015 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 072	43

Tabela 016 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 073	46

Tabela 017 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 075	49

Tabela 018 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 076	52

Tabela 019 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 077	55

Tabela 020 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 078	58

Tabela 021 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 079	60

Tabela 022 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 080	63

Tabela 023 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 082	66

Tabela 024 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 102	68

Tabela 025 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 103	70

Tabela 026 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 104	73

Tabela 027 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 105	75

Tabela 028 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 106	78

Tabela 029 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 107	80

Tabela 030 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 111	83

Tabela 031 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 112	85

Tabela 032 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 116	87

Tabela 033 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 118	89

Tabela 034 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 119	92

Tabela 035 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 121	94

Tabela 036 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 1127	96

Tabela 037 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 128	98

Tabela 038 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 129	100

Tabela 039 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 140 CX	102

Tabela 040 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 050	105

Tabela 041 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 051	107

Tabela 042 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 057	110

Tabela 043 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 059	113

Tabela 044 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 060	115

Tabela 045 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 073	118

Tabela 046 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 074	121

Tabela 047 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 075	124

Tabela 048 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 078	127

Tabela 049 - Quadro comparativo de Volumes Aterro PN 698+780	130

Tabela 050 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 082	132

Tabela 051 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 083	135

Tabela 052 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 084	137

Tabela 053 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 085	139

Tabela 054 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 086	141

Tabela 055 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 087	144

Tabela 056 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 088	146

Tabela 057 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 089	149

Tabela 058 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 090	152

Tabela 059 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 091	155

Tabela 060 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 092	158

Tabela 061 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 093	160

Tabela 062 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 094	163

Tabela 063 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 095	166

Tabela 064 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 096	168

Tabela 065 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 097	170

Tabela 066 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 121	172

Tabela 067 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 122	175

Tabela 068 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 123	177

Tabela 069 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 124	179

Tabela 070 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 125	181

Tabela 071 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 126	184

Tabela 072 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 127	186

Tabela 073 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 130	188

Tabela 074 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 131	190

Tabela 075 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 132	192

Tabela 076 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 133	195

Tabela 077 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 134	197

Tabela 078 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 135	199

Tabela 079 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 136	201

Tabela 080 -Quadro comparativo de Volumes Aterro A 139	203

Tabela 081 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 193	205

Tabela 082 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 194	207

Tabela 083 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 195	209

Tabela 084 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 196	211

# LISTA DE FOTOS

Foto 01 – Imagem do Corte CA 039	13

Foto 02 – Imagem do Corte CA 040	16

Foto 03 – Imagem do Corte CA 045	18

Foto 04 – Imagem do Corte CA 046	21

Foto 05 – Imagem do Corte CA 048	23

Foto 06 – Imagem do Corte CA 049	25

Foto 07 – Imagem do Corte CA 062	28

Foto 08 – Imagem do Corte C 063	31

Foto 09 - Imagem do Corte C 064	33

Foto 10 - Imagem do Corte C 065	35

Foto 11 - Imagem do Corte C 070	38

Foto 12 – Imagem do Corte PN – 698+780	40

Foto 13 - Imagem do Corte C 071	42

Foto 14 - Imagem do Corte C 072	45

Foto 15 - Imagem do Corte C 073	48

Foto 16 - Imagem do Corte C 075	51

Foto 17 - Imagem do Corte C 076	54

Foto 18 - Imagem do Corte C 077	57

Foto 19 - Imagem do Corte C 078	59

Foto 20 - Imagem do Corte C 079	62

Foto 21 - Imagem do Corte C 080	65

Foto 22 - Imagem do Corte C 082	67

Foto 23 - Imagem do Corte C 102	69

Foto 24 - Imagem do Corte C 103	72

Foto 25 - Imagem do Corte C 104	74

Foto 26 - Imagem do Corte C 105	77

Foto 27 - Imagem do Corte C 106	79

Foto 28 - Imagem do Corte C 107	82

Foto 29 - Imagem do Corte C 111	84

Foto 30 - Imagem do Corte C 112	86

Foto 31 - Imagem do Corte C 116	88

Foto 32 - Imagem do Corte C 118	91

Foto 33 – Imagem do Corte C 119	93

Foto 34 – Imagem do Corte C 121	95

Foto 35 – Imagem do Corte C 127	97

Foto 36 – Imagem do Corte C 128	99

Foto 37 – Imagem do Corte C 129	101

Foto 38 – Imagem do Corte C 140 CX	104

Foto 39 – Imagem do Aterro A 050	107

Foto 40 - Imagem do Aterro A 051	109

Foto 41 - Imagem do Aterro A 057	112

Foto 42 – Imagem do Aterro A 059	114

Foto 43 – Imagem do Aterro A 060	117

Foto 44 – Imagem do Aterro A 073	120

Foto 45 – Imagem do Aterro A 074	123

Foto 46 – Imagem do Aterro A 075	126

Foto 47 – Imagem do Aterro A 078	129

Foto 48 – Imagem do Aterro PN 698+780	131

Foto 49 – Imagem do Aterro A 082	134

Foto 50 - Imagem do Aterro A 083	136

Foto 51 – Imagem do Aterro A 084	138

Foto 52 – Imagem do Aterro A 085	140

Foto 53 – Imagem do Aterro A 086	143

Foto 54 – Imagem do Aterro A 087	145

Foto 55 – Imagem do Aterro A 088	148

Foto 56 – Imagem do Aterro A 089	151

Foto 57 – Imagem do Aterro A 090	154

Foto 58 – Imagem do Aterro A 091	157

Foto 59 – Imagem do Aterro A 092	160

Foto 60 - Imagem do Aterro A 093	162

Foto 61 – Imagem do Aterro A 094	165

Foto 62 – Imagem do Aterro A 095	167

Foto 63 – Imagem do Aterro A 096	169

Foto 64 – Imagem do Aterro A 097	172

Foto 65 – Imagem do Aterro A 121	174

Foto 66 – Imagem do Aterro A 122	176

Foto 67 – Imagem do Aterro A 123	178

Foto 68 – Imagem do Aterro A 124	180

Foto 69 – Imagem do Aterro A 125	183

Foto 70 - Imagem do Aterro A 126	185

Foto 71 – Imagem do Aterro A 127	187

Foto 72 – Imagem do Aterro A 130	189

Foto 73 – Imagem do Aterro A 131	192

Foto 74 – Imagem do Aterro A 132	194

Foto 75 – Imagem do Aterro A 133	196

Foto 76 – Imagem do Aterro A 134	198

Foto 77 – Imagem do Aterro A 135	200

Foto 78 – Imagem do Aterro A 136	202

Foto 79 – Imagem do Aterro A 139	204

Foto 80 - Imagem do Aterro A 193	207

Foto 81 – Imagem do Aterro A 194	208

Foto 82 – Imagem do Aterro A 195	210

Foto 83 – Imagem do Aterro A 196	213

Foto 84 - Caixa de empréstimo no Km 804+700 LD	214

Foto 85 - Sublastro deteriorado – km 698+870	215

Foto 86 –  Transplante de Neoglaziovia variegada, km 695+260 L.D, Data 19/10/2018	220

Foto 87 -  Expurgo sem conformação adequada	221

Foto 88 –  Profissionais de meio ambiente no acompanhamento das atividades	222

Foto 89 –  Passagem de fauna em andamento no km 705+912.	223

Foto 90 – Passivo ambiental ocasionado por falta de conclusão e manutenção da obra.	224

Foto 91 – Imagem dos processos erosivos existe na obra.	225

Foto 92 –  Áreas de vivencias espalhadas nas frentes de serviço.	225

Foto 93 –  Limpeza dos banheiros químicos existentes nas frentes de serviços.	226

Foto 94 – Coleta para análise dos parâmetros físico-químico da água.	227

Foto 95 – Realização do teste de fumaça preta através da escala Ringelmann.	228

Foto 96 – Colaboradores utilizando os equipamentos de proteção conforme NR – 06 nas atividades de drenagem.	229